附件2：

解化搬迁转型升级建设50万吨合成氨及下游项目硫回收装置工艺包、专利设备询价技术要求

一、装置名称及规模

装置名称：硫回收装置

产品：98wt%硫酸

年操作时间：≥8000小时

装置连续运行时间：≥3年

设备设计使用寿命：≥30年

装置操作弹性：60～135%

二、原料规格

硫回收装置处理来自低温甲醇洗、气化装置以及变换装置等工艺装置的酸性气。

设计煤种100%工况和高硫煤种100%工况酸性气初步参数如表2.1-1～3所示：

表2.1-1 低甲酸性气参数

| 温度，℃ |  |  | 30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力，MPa（G） |  |  | 0.10 |  |  |  |
|  |  |  | 正常 |  | 高硫 |  |
| 物料名称 |  |  | 酸性气去硫回收 |  | 酸性气去硫回收 |  |
| 相态 |  |  | G |  | G |  |
| 组分 | 分子式 | 分子量 | kmol/h | mol% | kmol/h | mol% |
| 水 | H2O | 18.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 一氧化碳 | CO | 28.01 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 氢气 | H2 | 2.02 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0001 |
| 二氧化碳 | CO2 | 44.01 | 170.5284 | 60.1137 | 238.0772 | 65.1105 |
| 甲烷 | CH4 | 16.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 硫化氢 | H2S | 34.08 | 71.6300 | 25.2506 | 105.0000 | 28.7159 |
| 氮气 | N2 | 28.01 | 41.2786 | 14.5513 | 22.2656 | 6.0893 |
| 氩气 | Ar | 39.95 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 氯化氢 | HCl | 36.46 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 氨气 | NH3 | 17.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 氧硫化碳 | COS | 60.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 氰化氢 | HCN | 27.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 甲醇 | CH3OH | 32.00 | 0.2386 | 0.0841 | 0.3075 | 0.0841 |
| 总共 |  |  | 283.6764 | 100.0000 | 365.6511 | 100.0000 |
| 平均分子量 |  |  | 39.164 |  | 40.174 |  |
| 温度，℃ |  |  | 35.550 |  | 35.550 |  |
| 压力，MPa,G |  |  | 0.140 |  | 0.140 |  |
| 气相摩尔分数 |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 体积流量,Nm3/h |  |  | 6358.323 |  | 8195.703 |  |

表2.1-2 变换酸性气参数

| 温度，℃ |  |  | 90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力，MPa（G） |  |  | 0.14 |  |  |  |
|  |  |  | 正常 |  | 高硫 |  |
| 物料名称 |  |  | 酸性气去硫回收 |  | 酸性气去硫回收 |  |
| 相态 |  |  | G |  | G |  |
| 组分 | 分子式 | 分子量 | kmol/h | mol% | kmol/h | mol% |
| 水 | H2O | 18.02 | 0.9340 | 4.9303 | 0.9899 | 4.9305 |
| 一氧化碳 | CO | 28.01 | 0.0165 | 0.0873 | 0.0175 | 0.0869 |
| 氢气 | H2 | 2.02 | 1.1464 | 6.0519 | 1.2179 | 6.0660 |
| 二氧化碳 | CO2 | 44.01 | 16.2229 | 85.6397 | 17.0249 | 84.7966 |
| 甲烷 | CH4 | 16.04 | 0.0004 | 0.0019 | 0.0004 | 0.0020 |
| 硫化氢 | H2S | 34.08 | 0.4727 | 2.4953 | 0.6628 | 3.3012 |
| 氮气 | N2 | 28.01 | 0.0082 | 0.0433 | 0.0086 | 0.0427 |
| 氩气 | Ar | 39.95 | 0.0004 | 0.0020 | 0.0004 | 0.0020 |
| 氯化氢 | HCl | 36.46 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 氨气 | NH3 | 17.00 | 0.1414 | 0.7465 | 0.1545 | 0.7698 |
| 氧硫化碳 | COS | 60.07 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0020 |
| 氰化氢 | HCN | 27.03 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0004 |
| 甲醇 | CH3OH | 32.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 总共 |  |  | 18.9432 |  | 20.0773 |  |
| 平均分子量 |  |  | 39.716 |  | 39.624 |  |
| 温度，℃ |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 压力，MPa,G |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |
| 气相摩尔分数 |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 体积流量,Nm3/h |  |  | 424.592 |  | 450.013 |  |

表2.1-3 气化酸性气参数

| 温度，℃ |  | 60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力，MPa（G） |  | 0.17 |  |  |  |
|  |  | 正常 |  | 高硫 |  |
| 物料名称 |  | 酸性气去硫回收 |  | 酸性气去硫回收 |  |
| 相态 |  | G |  | G |  |
| 组分 | 分子式 | kmol/h | mol% | kmol/h | mol% |
| 水 | H2O | 0.559 | 7.412 | 0.575 | 7.414 |
| 一氧化碳 | CO | 2.681 | 35.517 | 2.699 | 34.829 |
| 氢气 | H2 | 1.513 | 20.052 | 1.513 | 19.521 |
| 二氧化碳 | CO2 | 2.255 | 29.878 | 2.263 | 29.203 |
| 甲烷 | CH4 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.013 |
| 硫化氢 | H2S | 0.457 | 6.058 | 0.602 | 7.773 |
| 氮气 | N2 | 0.025 | 0.335 | 0.025 | 0.328 |
| 氩气 | Ar | 0.007 | 0.092 | 0.007 | 0.089 |
| 氯化氢 | HCl | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 氨 | NH3 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.00173 |
| 氧硫化碳 | COS | 0.048 | 0.636 | 0.064 | 0.824 |
| 氰化氢 | HCN | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.00464 |
| 氧气 | O2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 总共 |  | 7.548 | 100.000 | 7.750 | 100.000 |
| 平均分子量 |  | 27.418 |  | 27.612 |  |
| 温度，℃ |  | 60.000 |  | 60.000 |  |
| 压力，MPa(G) |  | 0.17 |  | 0.17 |  |
| 气相摩尔分数 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 质量流率，kg/h(L/G) |  | 206.938 |  | 213.986 |  |
| 密度，kg/m3 (S/L/G) |  | 2.696 |  | 2.716 |  |
| 体积流量，Nm3/h |  | 169.1 |  | 173.7 |  |
| 粘度，cP |  | 0.0167 |  | 0.0167 |  |

注：

1、表中数据为初步数据，后续设计根据上游装置专利商数据修改或更新。

2、本技术规格书硫回收装置设计规模说明如下：

（1）100%工况设计规模为7.24吨/小时，计算依据为设计煤种100%工况下进入装置酸性气参数；

（2）装置最低负荷是正常100%工况的60%，与全厂装置最低负荷保持一致；

（3）装置最高负荷为正常100%工况的135%，计算依据为高硫煤种100%工况下，进入装置酸性气的参数；

3、工艺设计文件需核算60%、100%、135%负荷下物料平衡数据

三、产品规格

产品硫酸质量满足GB/T 534-2014《工业硫酸》浓硫酸优等品的技术要求。

表2.2-1浓硫酸的技术要求

| 项目 | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 硫酸（H2SO4）w% ≥ | 92.5或98.0 | 92.5或98.0 | 92.5或98.0 |
| 灰份w % ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
| 铁（Fe）w % ≤ | 0.005 | 0.010 | — |
| 砷（As）w % ≤ | 0.0001 | 0.001 | 0.01 |
| 铅（Pb）w % ≤ | 0.005 | 0.02 | — |
| 汞（Hg）w % ≤ | 0.001 | 0.01 | — |
| 透明度/ mm ≥ | 80 | 50 | — |
| 色度 | 不深于标准色度 | 不深于标准色度 | — |
| 注：指标中的“—”表示该类别产品的技术要求中没有此项目。 |  |  |  |

## 四、技术要求

1、硫回收装置湿法制酸工艺，需对硫回收工艺技术特点给出具体说明，并提供硫回收单元工艺流程说明；

2、硫回收率要求≥99.5%；二氧化硫转化率≥99.0%；硫酸浓度≥98.0%，并符合优等品质量标准；

3、硫回收装置处理能力满足操作煤种，同时能够适应由于煤种调整或其他原因导致的H2S浓度波动，装置经适当调整能够稳定运行，生产出符合要求的硫酸产品；

4、尾气采用双氧水洗涤，尾气满足环保标准达标排放；硫回收装置尾气主要污染物为SO2、NOx、硫酸雾，处理后SO2浓度不超过35mg/Nm3，NOx浓度不超过50mg/Nm3，颗粒物浓雾不超过10 mg/Nm3，硫酸雾浓度不超过5mg/Nm3，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4排放限值，由50m高排气筒达标排放大气（排气筒高度最终由环评计算确定）；

5、硫回收装置按单系列设计，若有优化建议并给出具体说明；

6、给出烘炉、开停车、正常运行等不同工况下燃料气的消耗说明；

7、硫回收装置采用的工艺必须满足工艺技术先进、成熟可靠，原材料和公用工程消耗低，操作稳定、连续运转时间长，生产安全可靠，设备结构简单、易维修，制造材料选择适当，三废排放少等原则；

8、噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） Ⅲ类标准。

9、单元的生产操作采用集散型控制系统（DCS）。