云南大为制焦有限公司炼焦分厂

4#捣固机更新项目技术协议

1、项目名称：云南大为制焦有限公司炼焦分厂4#捣固机更新项目

2、招标范围：完成云南大为制焦有限公司炼焦分厂4#捣固机整体设计、供货并安装（包括电气系统），负责设备的制作、包装、运输、现场安装调试及设备的最终油漆等全部工作，包括但不限于：（1）捣固机轨道内侧基础加固修复，（2）捣固机外部轨道钢结构强度校核并加固，（3）捣固机轨道调校找平（4）捣固机整体更新（旧捣固机的拆除，新捣固机安装），（5）电气系统整体更新，（6）液压系统改造。

3、原捣固机参数：捣固机为5.5米焦炉配套设备，焦炉型号为TJL5550D。

3.1焦炉

焦炉型号………………………………………………………TJL5550D

炭化室有效容…………………………………………………39.36m3

炭化室有效长…………………………………………………15140mm

3.2捣固机

捣固锤数………………………………………………………21锤

捣固锤设计质量………………………………………………480kg

捣固锤设计冲程………………………………………………400mm

煤饼捣成时间…………………………………………………≤7分钟

捣固频率………………………………………………………70.8次/锤.分

走行轨型………………………………………………………P50

走行轨道中心距………………………………………………2000mm

捣固移动速度…………………………………………………150mm/sec

捣固移动行程…………………………………………………1150mm

设备总功率……………………………………………………212千瓦

设备外形尺寸……………………………………………16135×2360×9640

设备总重………………………………………………………≈84t

3.3捣固机液压系统

最高工作压力…………………………………………………6.3Mpa

额定工作压力…………………………………………………5Mpa

工作介质………………………………………………N46＃抗磨液压油

系统额定流量……………………………………………大泵：116ml/r

小泵：41ml/r

移动油缸…………………………………………………180×1300mm

3.3装煤车

煤饼长度……………………………………………………15m

煤槽宽度……………………………………………………0.45m

煤饼高度……………………………………………………5.2m

煤饼堆比重………………………………………………≈1.0t/m3(干煤)

煤饼重量……………………………………………………≈35.1t

煤塔对位精度…………………………………………………＜±5mm

给料机

给料次数……………………………………………………≈45.5次/分

给料量……………………………………………最小Qmin=0.28t/min

最大Qmax=0.95t/min

给料槽宽度……………………………………………………860㎜

煤饼堆密度……………………………………1.05t/m3-1.2t/m3

4、更新要求：

4.1 捣固机采用30锤定点捣固进行设计，设置移动捣固油缸，可实现29锤微移动捣固，也可实现27锤微移动捣固。

主要参数：

捣固锤数…………………………………………………………30锤

走行轨型………………………………………………………P50

走行轨道中心距………………………………………………2000mm

设备总重………………………………………………………＜100t

弹性轮相位角………………………………………………120°

捣固锤行程……………………………………………………＞400mm；

4.2捣固锤原则需与现使用锤通用（不能通用需做出说明）；

4.3弹性凸轮受力设置过载保护装置。

4.4所有传动齿轮润滑良好。

4.5捣固机后部距离需保证更换同步齿轮有足够空间，不须把捣固机整体吊起后才可以更换同步齿轮。（现使用捣固机后面距离只有100mm左右，同步齿轮损坏后无法更换，需要整体吊起后方可更换。）

4.6捣固机保证橡胶棒使用寿命大于3年，锤杆摩擦片使用寿命大于18个月。

4.7捣固锤锤杆使用H型钢，材质为Q355，锤头加重。

4.8 设置两套独立润滑系统，每五组一套。

4.9 捣固机轨道调校找平，内外轨道标高偏差±1mm，同一轨道全长标高误差±5mm；直线度每米5mm以内，轨距偏差±1mm。

4.10 电气系统要求

4.10.1 捣固机电气更新，操作方式两地操作，一处为捣固机吊架上安装一个操作箱，另一处操作台需设至装煤车顶层，实现无线操作。

4.10.2 电气控制系统元器件及电缆（使用阻燃控制多芯软电缆ZR-KVVR，阻燃多芯软动力电缆ZA-YJVR）使用一线品牌。

4.10.3 控制柜及控制箱为304不锈钢材质，适用于粉尘防爆及气体防爆双重区域要求，柜体及箱体应先出设计图纸，经过需方相关人员审核后方可进行制造。

4.10.4捣固机、摇动给料机、空气炮设置程序控制、在捣固机的控制系统中统一考虑，做成一个控制系统，捣固机附带控制柜及操作箱。摇动给料机可单台操作、也可采用PLC集中控制。

4.10.5设置捣固机连锁的兼容。

4.10.6操作台、电缆桥架采用不锈钢材质制作,δ=2mm。

4.10.7在电气控制回路上设置零位保护，防止机器自动启动。

4.10.8配电柜布置空间宽松，便于检修。

4.11 液压站液压油箱保留；原有油泵保留一台，拆除原有油泵一台改为小泵；对旧液压站清洗换油，要达到使用要求，电磁阀更换、进油出油滤芯更换、从液压站到捣固机液压油管更换，附带每种型号电磁阀两只、每种型号油管两根、提锤油缸和安全档油缸各一只。

4.12 现使用21锤捣固机总重量是84T，更新为30锤捣固机后预计重量将增加很多。更换前投标人需要对吊架钢结构进行强度校核（需要有资质第三方进行，出具强度校核报告），并进行预埋螺栓检查处理，钢结构从上到下进行加固。

4.13主要外购配套件不得低于以下品牌

| 序号 | 名称 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 西门子 |
| 2 | 低压电气件 | 施耐德 |
| 3 | 接近开关 | 易福门 |
| 4 | 液压阀 | 上海立新、北京华德、榆次油研 |
| 6 | 轴承 | 瓦轴、LYC |

5.技术规范和标准

投标人所提供货物（机械、液压、电力装置、仪表、管道、配件等）的材料、制造、试验和安装等选用下列标准和规范：

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB4457-4460-84 | 图样 |
| 2 | GB/T1803-2003 | 公差与配合 |
| 3 | GB/T1184-1996 | 形状和位置公差 |
| 4 | GB/T131-1993 | 机械制图表面粗糙度符号代号及其注法 |
| 5 | GB3505-83 | 表面粗糙度、术语及其参数 |
| 6 | GB196-2003 | 普通螺纹 |
| 7 | GB/T700-2006 | 炭素结构钢 |
| 8 | GB/T1591-2008 | 低合金结构钢 |
| 9 | GB/T699-1999 | 优质炭素结构钢炭技术条件 |
| 10 | GB/T3077-1999 | 合金结构钢技术条件 |
| 11 | GB979-1967 | 灰铁铸件分类及技术条件 |
| 12 | GB981 | 低炭钢及低合金高强度钢焊条 |
| 13 | JB/T5992.1-5992.10-92 | 装配通用技术要求 |
| 14 | GB/T10095.2-2008 | 渐开线圆柱齿轮精度 |
| 15 | GB986-1988 | 埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 |
| 16 | GB985 | 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸 |
| 17 | ZBJ38001-87 | 切削加工通用技术条件 |
| 18 | JB/ZQ1031-4036 | 焦炉机械通用技术条件 |
| 19 | GB923 | 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 |
| 20 | GB191 | 包装储运图示标志 |
| 21 | JB/T5000.1-- 5000.15 | 重型机械通用技术条件 |
| 22 | YBJ211 | 冶金机械设备安装工程施工及验收规范 |
| 23 | GB/T13384 | 机电产品包装通用技术条件 |
| 24 | GB/T10233-1988 | 电气传动控制设备基本实验方法 |
| 25 | GB 4208-84 | 外壳防护等级的分类 |
| 26 | GB/T12501-90 | 电工电子设备防触电保护分类 |
| 27 | GB/T13534-92 | 电气颜色标志的代号 |
| 28 | GB 14050-93 | 系统接地的形式及安全技术要求 |
| 29 | GB3766-83 JB/T6996-93 | 液压系统通用技术条件 |
| 30 | JB/ZQ4395-1986 | 油缸 |
| 31 | GB/T7932-2003 | 气路系统 |
| 32 | JB/ZQ5000.1 | 产品检验通用技术要求 |
| 33 | JB/ZQ5000.2 | 火焰切割件通用技术要求 |
| 34 | JB/ZQ5000.3 | 焊接件通用技术要求 |
| 35 | JB/ZQ5000.4 | 铸铁件通用技术要求 |
| 36 | JB/ZQ5000.5 | 有色金属铸件通用技术要求 |
| 37 | JB/ZQ5000.6 | 铸钢件通用技术要求 |

6.检验、试运行与验收

6.1 出厂前，投标人对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，投标人在检验前通知招标人到厂，如招标人因故不能参加，投标人可自行进行试车，并出具一份证明货物符合合同规定的合格证，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。

6.2招标人在投标人的设备制造过程中可根据需要，随时派人员到投标人检查进度和抽查质量，投标人应积极配合并提投标人便。

6.3招标人参加投标人检查和试验后并不解除投标人对供货设备质量应负的责任。

6.4如试验出现性能和质量问题，投标人必须尽快解决并重复进行试验。

6.5试运行：在合同设备和介质系统安装完成后，按要求进行试车和验收。正常连续运转试车的时间不少于72小时，检测各项技术性能参数，具体测试方式按现行国家和行业验收规范的相应条款执行。验收试验达不到技术要求，如属于投标人原因，投标人应在招标人同意的最短时间内负责修理或更换。

6.6设备联合验收：试运行后，设备具备联合验收条件时，买、卖双方共同组成验收小组对设备进行联合验收，联合验收合格五天内，办理设备移交手续，双方签字生效。

6.7人员资质要求：投标人安装人员的特殊作业人员必须持有应急管理部颁发的特种作业管理证（如焊工、起重工、高处作业人员）。

7.随机资料

7.1随机发货的图纸及资料有：①总图、部件图、易损件图；②产品合格证（包括外购配套件产品合格证）；③发货清单；④说明书；⑤备品备件清单（包括电气备件），一式三份给招标人（电子版一份）。

7.2调试结束后投标人应提供电气竣工图三套（电子版一份），系统程序及应用源程序一份、编程电缆一根，电气元件的使用说明书一份。

8、售后服务

8.1在设备运行过程中，如若出现产品质量问题，供方承诺在接到需方通知后，及时给予答复；若在接到需方到场通知后，相关人员在24小时内到达需方现场进行处理。

8.2设备质保期为安装验收合格12个月或货物到现场18个月（先到为准）。在质保期内由于供方原因（设计、制造等）引起的设备故障及损坏，供方负责进行无偿更换保修。